智能拐杖

技术使用与调试手册

基于 ESP32-S3-CAM、FreeRTOS、多传感器与 Wi-Fi 监控页面

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 项目演示、功能调试、课程答辩与日常测试 |
| 固件范围 | 避障、SOS、跌倒检测、自动照明、GPS、摄像头、网页监控 |
| 更新日期 | 2026-07-27 |

安全声明 本系统为教学与原型验证设备。跌倒判断、避障与 GPS 仅用于辅助提示，不能替代人工看护、医疗设备或紧急救援服务。请勿通过真实摔倒方式测试。

# 1. 使用前快速了解

本手册以当前已经编译通过的 ESP32-S3-CAM 智能拐杖固件为准，帮助使用者完成上电、联网、网页监控、传感器验证、告警解除与常见故障排查。

## 1.1 已实现功能

HC-SR04 I2C 超声波测距与三级避障提醒。

BH1750 环境照度检测与自动照明、手动开灯、手动关灯三种模式。

JY901S IMU 姿态/加速度采集，以及组合规则式跌倒检测。

ATGM336H GPS NMEA 解析、当前定位与本次上电期间的最后有效位置保存。

实体 SOS 按键、网页 SOS、网页解除告警，以及蜂鸣器和照明 LED 的非阻塞提示节奏。

OV2640 摄像头网页 MJPEG 视频流、单帧抓拍与状态 JSON 接口。

FreeRTOS 双核多任务：传感器/决策/执行在 Core 1，网络/遥测在 Core 0。

中文网页监控、固定高德静态地图与跳转高德详细位置链接。

## 1.2 日常使用流程

确认所有模块、天线和电源线连接牢固；尤其检查 GPS、IMU 与 I2C 共地。

给 ESP32-S3-CAM 上电，打开串口监视器，确认启动日志无连续报错。

使用手机或电脑接入设备热点，或让设备加入已配置的路由器/手机热点。

浏览器打开设备 IP 地址，确认摄像头画面、传感器卡片和控制按钮出现。

依次完成超声波、照明、SOS、GPS 与摄像头测试；跌倒测试只能使用受控方式。

推荐顺序 先测试传感器和告警，再测试网络与网页；最后才进行跌倒算法的阈值校准。这样更容易定位问题。

# 2. 硬件与接线说明

## 2.1 关键接线表

| 功能/模块 | ESP32-S3 GPIO | 信号方向或作用 | 使用要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| I2C SDA（超声波、BH1750、OLED 共用） | GPIO41 | 双向数据线 | 所有 I2C 模块共地；SDA/SCL 上拉应为 3.3 V。 |
| I2C SCL（超声波、BH1750、OLED 共用） | GPIO42 | 时钟线 | I2C 地址通常为：超声波 0x57、OLED 0x3C、BH1750 为 0x23 或 0x5C。 |
| JY901S TX | GPIO39（ESP RX） | IMU -> ESP32 | TX/RX 必须交叉连接；默认 9600 bps。 |
| JY901S RX | GPIO38（ESP TX） | ESP32 -> IMU | 若只读取 IMU 数据，可保留但建议仍接好。 |
| ATGM336H TX | GPIO47（ESP RX） | GPS -> ESP32 | GPS 数据进入 ESP32 的关键线路。 |
| ATGM336H RX | GPIO21（ESP TX） | ESP32 -> GPS | 用于 GPS 配置/命令通道。 |
| SOS 实体按键 | GPIO40 | 按下为高电平 | 按下触发；已锁存告警时再按一次解除。 |
| 蜂鸣器控制 | GPIO1 | 高电平响 | 通过 MOS 驱动，不要把蜂鸣器负载直接接到普通 GPIO。 |
| 照明/提示 LED | GPIO14 | 高电平亮 | 同时承担夜间照明与部分告警闪烁提示。 |

## 2.2 供电与安全检查

GPS 模块推荐 VCC 接 ESP32 的 3V3，GND 接 ESP32 GND；GPS TX 接 GPIO47，GPS RX 接 GPIO21。

ESP32-S3 的 GPIO 不耐受 5 V。任何模块的 TX、SDA 或 SCL 若输出 5 V，必须先经电平转换。

摄像头启动和 Wi-Fi 发射会产生电流峰值。若摄像头黑屏、重启或 GPS 掉线，优先检查 5 V 电源余量与地线。

板载相机占用 GPIO4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18 等固定引脚，禁止将外设接到这些相机引脚上。

# 3. 编译、上传与串口监视

## 3.1 PlatformIO 操作

在 VS Code 中打开 SmartCane 工程文件夹，确认 PlatformIO 环境为 esp32-s3-cam。

先点击 Build。首次构建会下载 ESP32 平台、工具链和 Arduino 框架；已下载完成的包会保存在本机缓存中，后续一般不会重复下载。

看到 [SUCCESS] 后，连接开发板并在 PlatformIO 中选择正确的 COM 口，再点击 Upload。

上传完成后，使用 115200 波特率打开串口监视器；如串口被占用，先关闭其他串口工具或已打开的监视器。

## 3.2 启动日志的判断

| 日志或现象 | 表示什么 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| [SmartCane] boot | 固件已启动。 | 继续观察 I2C、GPS、相机和 FreeRTOS 日志。 |
| [BH1750] online / [Sonar] online / [OLED] online | 对应 I2C 模块已被识别。 | 若显示 not found，检查地址、供电、SDA/SCL 和共地。 |
| [GPS] parser started at 9600 bps | GPS 解析器已经以 9600 bps 启动。 | 这不等于已定位，仍需观察 gps.valid 和卫星数。 |
| [Camera] PSRAM=... | 摄像头初始化流程已运行。 | camera=true 表示初始化成功；画面仍需由 /stream 实测。 |
| [FreeRTOS] Sensor/Decision/Actuator=Core1, Network/Telemetry=Core0 | 多任务已启动。 | 可继续进行网页和传感器联调。 |
| [SUCCESS] 后出现 PowerShell profile 脚本禁用提示 | Windows PowerShell 配置提示，与 PlatformIO 已成功构建无关。 | 只要前面已显示 [SUCCESS]，无需因这条提示重新编译。 |

## 3.3 无法上传时

若提示 Could not open COMx、port is busy 或拒绝访问，通常是串口正在被 PlatformIO Monitor、Arduino 串口监视器、其他调试工具占用，或 COM 号已变化。关闭占用程序，重新插拔数据线，在设备管理器确认当前 COM 号后再 Upload。

# 4. 联网与网页监控教程

## 4.1 两种联网方式

| 方式 | 连接方法 | 网页地址 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备热点（AP） | 手机/电脑连接 SmartCane-Camera 热点；密码以 UserConfig.h 的 AP_PASSWORD 为准。 | 通常为 http://192.168.4.1/ | 离线演示、现场直连。设备热点本身不提供互联网。 |
| 路由器/手机热点（STA） | 在 UserConfig.h 中配置 WIFI_SSID 与 WIFI_PASSWORD，设备上电后会尝试连接。 | 串口、OLED 或状态行显示的实际 IP | 需要加载高德地图、手机和设备可同时联网的场景。 |

设备连接已配置路由器失败约 12 秒后，会自动降级为自身热点。网页卡片中的 IP 即当前应访问的地址。

## 4.2 打开网页

连接设备所在网络后，在浏览器输入网页 IP，例如设备热点模式的 http://192.168.4.1/。

网页标题应为“智能拐杖监控”。初次进入时，摄像头视频流会自动尝试从 :81/stream 加载。

上传新固件或修改网页后，如仍看到旧界面，请按 Ctrl+F5 强制刷新，或关闭浏览器标签后重新打开。

## 4.3 网页区域与标识含义

| 区域/标识 | 含义 | 正常或异常判断 |
| --- | --- | --- |
| 摄像头画面 | 来自端口 81 的 MJPEG 实时视频流。 | 有连续画面即正常；黑屏或网络异常时见第 10 章排查。 |
| 状态 | 当前最高优先级告警状态。 | 颜色：NORMAL 绿色；CAUTION/WARNING/DANGER 黄色；SOS/FALL 红色。 |
| 距离 cm | 超声波当前有效距离。 | -- 表示暂未获得有效数据或传感器离线。 |
| 光照 lx | BH1750 环境照度。 | 低于 20 lx 且为自动模式时，照明灯会点亮。 |
| GPS | 定位状态文字。 | 定位、信号中断、搜索卫星、未定位分别表示不同 GNSS 状态。 |
| 底部详情行 | IP、GPS 坐标/卫星、IMU 在线情况、照明状态与模式。 | IMU 显示离线时，系统不会把无效 IMU 数据当作跌倒。 |
| 位置地图 | 固定高德静态地图。 | 绿色点为实时位置；黄色点为最后有效位置；地图不可拖动或缩放。 |

# 5. 按钮、告警与照明说明

## 5.1 网页按钮

| 按钮 | 作用 | 使用后的表现 |
| --- | --- | --- |
| SOS 求助 | 触发并锁存 SOS 告警。 | 状态变为 SOS（红色），蜂鸣器和 LED 按 SOS 节奏闪烁；摄像头进入事件优先图传。 |
| 解除告警 | 解除 SOS 与 FALL 两种锁存告警，并重置跌倒检测器。 | 若前方仍有近障，避障提醒会按当前距离重新出现。 |
| 开灯 | 设置手动常开照明。 | 照明 LED 保持亮；网页中“开灯”按钮显示选中轮廓。 |
| 关灯 | 设置手动常关照明。 | 会关闭普通夜间照明；但 SOS、FALL、DANGER 的可视告警闪烁不会被抑制。 |
| 自动照明 | 按 BH1750 照度自动控制照明。 | 低于 20 lx 自动点亮；高于阈值则关闭。 |

## 5.2 实体 SOS 按键

GPIO40 的实体按键使用“按下切换”逻辑，并经过约 30 ms 消抖。松开按键没有动作，长按不会连续触发。

当前没有 SOS/FALL 锁存：按下一次，触发 SOS 并持续保持。

当前已经有 SOS 或 FALL 锁存：再按下一次，请求解除锁存。

解除后若障碍物仍处于警戒范围，系统会继续显示相应的避障状态；这不是解除失败。

## 5.3 告警优先级、蜂鸣器与 LED

状态机始终只对最高优先级状态输出提示：SOS > FALL > DANGER（<30 cm）> WARNING（<50 cm）> CAUTION（<100 cm）> NORMAL。超声波恢复时使用 5 cm 回差，避免在临界距离反复跳变。

| 状态 | 网页颜色 | 蜂鸣器节奏 | LED 行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | 绿色 | 不响 | 仅由手动/自动照明决定。 |
| CAUTION | 黄色 | 约每 1.1 秒短响一次 | 不作为避障闪烁输出。 |
| WARNING | 黄色 | 约每 0.65 秒短响一次 | 不作为避障闪烁输出。 |
| DANGER | 黄色 | 约每 0.35 秒响一次 | 约每 0.35 秒闪烁。 |
| FALL | 红色 | 约每 0.8 秒响一次 | 约每 0.8 秒闪烁，直到解除。 |
| SOS | 红色 | 约每 0.4 秒响一次 | 约每 0.4 秒闪烁，直到解除。 |

提示 DANGER、FALL、SOS 时 LED 的闪烁优先级高于普通照明设置；因此在告警期间点击“关灯”不会让安全提示灯熄灭。

# 6. 避障与跌倒检测原理

## 6.1 避障判断

| 距离范围 | 状态 | 解除条件 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| < 30 cm | DANGER | 距离达到 35 cm 以上后才降级 | 危险接近，蜂鸣和 LED 高频提示。 |
| 30 cm 至 < 50 cm | WARNING | 距离达到 55 cm 以上后才降级 | 中等距离提醒。 |
| 50 cm 至 < 100 cm | CAUTION | 距离达到 105 cm 以上后才解除 | 提前提醒使用者注意前方障碍。 |
| ≥ 100 cm | NORMAL | 无 | 无近障告警。 |

若距离数据失效，系统会退出近障状态，避免使用过期距离持续告警。超声波只能辅助测距，易受目标材质、角度、软质物体与安装方向影响，应以实测为准。

## 6.2 跌倒检测逻辑（演示初值）

跌倒检测不是单一阈值，而是按时间顺序组合 IMU 事件，以减少普通行走或拿起拐杖造成的误报。当前参数均在 UserConfig.h 中集中管理，必须按实际使用数据校准。

| 阶段 | 当前规则 | 初始阈值 |
| --- | --- | --- |
| 候选事件 | 出现低重力或较大冲击时进入候选。 | 低重力 ≤ 0.55 g；冲击 ≥ 2.20 g。 |
| 冲击确认 | 候选窗口中必须观察到冲击。 | 候选窗口 1.5 s。 |
| 倾倒与静止 | 横滚角或俯仰角明显倾斜，且陀螺仪合速度较低。 | ¦roll¦ 或 ¦pitch¦ ≥ 55°；陀螺合速度 ≤ 35 °/s。 |
| 持续确认 | 倾倒并静止状态必须连续保持。 | 保持 ≥ 800 ms。 |
| 触发与冷却 | 满足条件后锁存 FALL，短时间内不重复判定。 | 冷却 3 s。 |

禁止事项 不要让人真实摔倒来测试。推荐将拐杖固定在软垫上，以受控的小幅度动作模拟“冲击后倾斜静止”，并全程有人看护。

## 6.3 跌倒测试与调参建议

先记录正常行走、正常放下拐杖、转身、跨台阶等 IMU 数据，确认不会误触发。

在软垫与人工看护条件下，模拟冲击、倾斜和静止的顺序，观察 fall_latched 是否变为 true。

若误报过多，可提高冲击阈值、增大倾角保持时间或降低静止阈值；每次只改一个参数。

若漏报，可适当降低冲击阈值或缩短保持时间，但必须重新验证正常使用场景。

# 7. GPS、地图与摄像头

## 7.1 GPS 状态含义

| 网页文字 | 含义 | 建议操作 |
| --- | --- | --- |
| 定位 | 当前 NMEA 数据有效，网页显示实时经纬度与卫星数。 | 可查看高德静态地图和详细地图链接。 |
| 信号中断 | 当前失去有效定位，但本次上电期间曾成功定位。 | 网页保留最后有效位置；检查天空视野和天线。 |
| 搜索卫星 | GPS 有时间或卫星相关数据，但尚未形成有效定位。 | 到室外开阔处静置，避免天线被金属或人体遮挡。 |
| 未定位 | 尚无可用定位数据。 | 检查供电、共地、GPS TX -> GPIO47 与波特率。 |

GPS 的当前定位与最后有效位置都来自 WGS-84 坐标。最后有效位置只保存在本次上电的 RAM 中，断电或重启后会清空。首次冷启动、遮挡、天线方向和电源噪声都可能让定位时间变长或中断；不应把“曾经定位过”理解为始终具有可靠定位。

## 7.2 高德地图显示

网页底部为固定高德静态地图，不支持拖动、缩放或手势操作。

实时定位时显示绿色标记；GPS 暂时失锁时，显示最后有效位置的黄色标记。

为减少地图服务请求，网页以约 100 米粒度刷新静态地图；点击“在高德地图中打开”可查看完整精度位置。

静态地图由手机/电脑浏览器直接从互联网加载。若手机仅连接 ESP32 独立热点且无法上网，地图无法加载是正常现象；避障、SOS、照明等本地功能不受影响。

## 7.3 摄像头与抓拍

| 地址 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| http://设备IP/ | 中文监控主页 | 自动加载 MJPEG 视频、状态与控制按钮。 |
| http://设备IP:81/stream | MJPEG 视频流 | 用于浏览器或上位机直接查看视频。 |
| http://设备IP/capture | 单帧 JPEG 抓拍 | 返回一张当前相机图像；用于排查视频流问题。 |
| http://设备IP/api/status | 状态 JSON | 供网页和上位机读取距离、照度、IMU、GPS、告警与网络状态。 |

串口 JSON 中 camera=true 仅表示摄像头初始化成功；若 /capture 能返回图片但主页视频黑屏，优先检查浏览器缓存、:81 端口访问、手机网络和页面刷新。

# 8. 传感器与功能测试步骤

## 8.1 推荐测试顺序

| 序号 | 操作 | 预期结果 | 失败时优先检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上电并打开 115200 串口 | 启动日志出现；已接 I2C 模块显示 online。 | 供电、USB 数据线、串口 COM 号。 |
| 2 | 将障碍物在 1 m、50 cm、30 cm 附近移动 | CAUTION/WARNING/DANGER 随距离变化；危险区 LED 闪烁。 | 超声波地址 0x57、I2C、安装方向。 |
| 3 | 遮住 BH1750，再恢复光照 | 自动模式下低照度点灯，恢复光照后熄灭。 | BH1750 地址、阈值 20 lx、当前是否为自动模式。 |
| 4 | 网页依次点击开灯、关灯、自动照明 | 照明模式改变，选中轮廓随之变化。 | 网页是否刷新到新固件、/api/light 命令。 |
| 5 | 正常状态按实体 SOS 一次 | SOS 锁存，蜂鸣器和 LED 持续节奏提示。 | GPIO40、高电平按下、按键接线。 |
| 6 | SOS/FALL 状态再按实体按键或网页解除告警 | 锁存解除；若仍近障则返回避障状态。 | 按键消抖、命令队列、距离读数。 |
| 7 | 室外开阔处静置 GPS | gps.valid=true、经纬度、卫星数和地图出现。 | GPS 天线、3V3/GND、TX -> GPIO47、9600 bps。 |
| 8 | 打开主页与 /capture | 主页有视频；抓拍至少能获得单帧。 | 电源、相机排线、浏览器和端口 81。 |

## 8.2 串口遥测与命令

串口波特率为 115200。系统会周期输出以 SC1 TEL 开头的 JSON，例如 alarm、distance_cm、lux、camera、imu、gps、last_fix 等字段。常用命令如下：

| 串口输入 | 作用 |
| --- | --- |
| SC1 CMD SOS | 触发并锁存 SOS。 |
| SC1 CMD CANCEL | 解除 SOS/FALL 锁存，并重置跌倒检测器。 |
| SC1 CMD LIGHT ON | 手动常开照明。 |
| SC1 CMD LIGHT OFF | 手动常关普通照明。 |
| SC1 CMD LIGHT AUTO | 按 BH1750 照度自动照明。 |

# 9. 常见故障排查

| 现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| Build 提示缺少工具链/框架包 | PlatformIO 首次下载不完整或网络较慢。 | 保持网络/代理可用，等待依赖下载；中断后已完整下载的包通常会被缓存。 |
| Upload 提示 COM 口忙或拒绝访问 | 串口被监视器或其他程序占用。 | 关闭 Monitor/Arduino 串口工具，确认当前 COM 口后重试。 |
| I2C devices: none 或模块 not found | 未供电、SDA/SCL 接反、地址不符、未共地。 | 逐个模块接入；确认 GPIO41/42、3.3 V 上拉和对应地址。 |
| 网页能打开但视频黑屏 | 视频流端口 81 未连接、浏览器缓存或相机供电不稳。 | 按 Ctrl+F5；直接打开 :81/stream 与 /capture；检查 5 V 供电。 |
| /capture 显示 capture failed | 相机未正确取到帧或供电不足。 | 重新上电；检查相机排线、PSRAM/板型配置和电源。 |
| GPS 有 NMEA 但没有经纬度 | 已收数据但尚未获得卫星定位。 | 到开阔室外等待；天线朝上，远离摄像头/Wi-Fi 天线和金属遮挡。 |
| GPS 完全无 NMEA | GPS TX、共地、供电或波特率不对。 | 确认 GPS TX -> GPIO47、GND 共地、3V3；临时打开波特率诊断。 |
| 高德地图空白 | 浏览器没有互联网、地图 Key 配置或服务请求失败。 | 确保手机/电脑能上网；不要公开地图 Key；检查本地 UserConfig.h 配置。 |
| 网页开关灯无效 | 浏览器仍为旧缓存，或命令没有发到新固件。 | Upload 后 Ctrl+F5；确认页面按钮和 light_mode 是否更新。 |

## 9.1 GPS 波特率诊断

当前 GPS 默认波特率是 9600。若怀疑模块实际波特率不同，可将 UserConfig.h 中 GPS_BAUD_DIAGNOSTIC_ON_BOOT 临时改为 true，上传后重启。系统会依次测试常见波特率，并在串口打印校验正确的 NMEA 语句；确认后务必改回 false，以避免每次启动额外等待。

## 9.2 需要保护的配置

WIFI_SSID、WIFI_PASSWORD、AP_PASSWORD 和 AMAP_STATIC_MAP_KEY 都存放在 UserConfig.h。

准备公开代码、截图、论文附录或提交仓库前，应替换真实网络凭据和地图 Key。

网页静态地图需要将地图 Key 下发给浏览器；请只授予必要服务权限，并在高德控制台关注配额。

# 10. 验收清单

以下清单可作为课堂演示、答辩或阶段验收记录。每项均建议记录日期、现场条件和异常备注。

| 检查项 | 通过标准 | 结果（勾选/备注） |
| --- | --- | --- |
| 固件构建 | PlatformIO 显示 [SUCCESS]，无编译错误。 | □ 通过 □ 不通过 备注： |
| 串口与启动 | 115200 串口可读，I2C/IMU/GPS/相机启动信息合理。 | □ 通过 □ 不通过 备注： |
| 超声波避障 | 不同距离正确进入三级提示，危险区蜂鸣和 LED 闪烁。 | □ 通过 □ 不通过 备注： |
| 自动与手动照明 | 低照度自动亮；网页三种模式均可切换。 | □ 通过 □ 不通过 备注： |
| 实体 SOS | 按一次锁存 SOS，再按一次解除。 | □ 通过 □ 不通过 备注： |
| 网页 SOS/解除 | 网页可锁存 SOS 并立即解除 SOS/FALL。 | □ 通过 □ 不通过 备注： |
| 跌倒检测 | 受控模拟符合规则时出现 FALL；正常操作不应频繁误报。 | □ 通过 □ 不通过 备注： |
| GPS 与地图 | 室外可获得定位；失星时能显示最后有效位置。 | □ 通过 □ 不通过 备注： |
| 摄像头 | 主页 MJPEG 视频与 /capture 单帧均可工作。 | □ 通过 □ 不通过 备注： |

交付建议 答辩演示前，先在室内完成避障、照明、SOS 与摄像头，再到室外完成 GPS 定位。将地图、视频和传感器结果分阶段展示，可靠性更高。